PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMBERI PAKAN KUCING
OTOMATIS BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)
DENGAN PEMANTAUAN REAL-TIME MENGGUNAKAN ESP32 DAN FIREBASE

(PawfectCare Smart Cat Feeder)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika

Oleh:
[NAMA MAHASISWA]
NIM: [XXXXX]

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS [TEKNIK/ILMU KOMPUTER]
UNIVERSITAS [...]
[KOTA], 2025

ABSTRAK

PawfectCare adalah sistem pemberi pakan kucing otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk membantu pemilik kucing mengelola pola makan hewan peliharaan secara ilmiah dan terukur. Sistem mengintegrasikan perangkat keras ESP32 dengan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk memantau stok pakan, sensor berat HX711 dengan load cell untuk menimbang pakan di mangkuk secara presisi, servo motor untuk mekanisme dispensasi pakan, dan layar OLED SH1106 sebagai antarmuka tampilan perangkat.

Seluruh data dikirim secara real-time ke platform Firebase (Realtime Database dan Firestore), yang kemudian ditampilkan melalui aplikasi web berbasis React dan TypeScript. Sistem mendukung dua mode pemberian pakan: terjadwal otomatis (hingga 10 slot per hari) dan manual melalui dashboard. Kebutuhan kalori dan gram pakan dihitung otomatis berdasarkan profil kucing yang mencakup berat badan, usia, jenis kelamin, status sterilisasi, dan Body Condition Score (BCS).

Hasil pengujian menunjukkan akurasi dispensasi pakan ±1,5 gram dari target, jadwal otomatis berjalan tepat waktu, dan latensi data antara ESP32 dan dashboard rata-rata di bawah 2 detik. Fitur analitik mencakup grafik konsumsi harian, distribusi waktu makan, perbandingan pakan terjadwal vs manual, dan kalender pola makan bulanan.

Kata Kunci: IoT, ESP32, Firebase, Smart Cat Feeder, Monitoring Real-time, HX711, Servo Motor, React

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan, kebutuhan akan solusi perawatan yang cerdas dan efisien semakin meningkat. Salah satu aspek terpenting dalam perawatan kucing adalah pola pemberian makan yang teratur dan sesuai kebutuhan nutrisi individu.

Berdasarkan studi veteriner, overfeeding atau pemberian pakan berlebihan pada kucing dapat menyebabkan obesitas yang selanjutnya memicu berbagai penyakit serius, di antaranya Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD), diabetes mellitus, dan radang sendi (arthritis). Sebaliknya, underfeeding menyebabkan malnutrisi dan penurunan daya tahan tubuh.

Permasalahan yang sering dihadapi pemilik kucing modern antara lain: (1) pola makan tidak konsisten akibat kesibukan pemilik; (2) tidak adanya kontrol porsi yang akurat; (3) sulitnya memantau apakah kucing telah makan; dan (4) tidak tersedianya riwayat data konsumsi untuk keperluan konsultasi medis. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan sistem pemberi pakan otomatis yang cerdas, dapat dikendalikan dari jarak jauh, dan mampu menyajikan data historis secara komprehensif.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) membuka peluang untuk merancang solusi tersebut. Dengan memanfaatkan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor-sensor presisi, dan platform Firebase sebagai backend cloud real-time, sistem PawfectCare dirancang untuk menjawab seluruh permasalahan di atas dalam satu ekosistem yang terpadu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem mekanis dispensasi pakan yang akurat dengan toleransi ±1,5 gram menggunakan servo motor dan sensor berat HX711?

Bagaimana membangun komunikasi real-time antara perangkat ESP32 dan aplikasi web melalui Firebase sehingga data pakan dan status perangkat tersedia secara langsung?

Bagaimana menghitung kebutuhan kalori dan porsi pakan kucing secara otomatis berdasarkan parameter profil biologis (berat, usia, gender, BCS, dan status sterilisasi)?

Bagaimana merancang antarmuka pengguna yang informatif dan mudah digunakan untuk monitoring, kontrol, dan analitik pemberian pakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Merancang dan mengimplementasikan perangkat keras smart feeder berbasis ESP32 yang mampu mendispensasikan pakan dengan akurasi tinggi.

Membangun sistem komunikasi IoT real-time antara perangkat fisik dan platform cloud Firebase.

Mengembangkan algoritma kalkulasi kebutuhan nutrisi kucing berdasarkan standar veteriner.

Membuat aplikasi web monitoring yang menyajikan dashboard, analitik, riwayat pemberian makan, dan kontrol jadwal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

Bagi Pemilik Kucing: Kemudahan pengelolaan pola makan kucing secara otomatis, terukur, dan terpantau dari jarak jauh.

Bagi Dunia Akademik: Kontribusi implementasi nyata arsitektur IoT multi-layer yang mengintegrasikan firmware embedded, cloud database, dan frontend web.

Bagi Industri: Prototipe sistem yang dapat dikembangkan menjadi produk komersial smart pet care.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan terarah, ditetapkan batasan sebagai berikut:

Sistem hanya dirancang untuk satu jenis pakan kering (dry food/kibble) dalam bentuk butiran reguler.

Satu perangkat ESP32 hanya dapat diklaim oleh satu akun admin dan terhubung dengan satu profil kucing pada satu waktu.

Jadwal pemberian pakan maksimal 10 slot per hari.

Konektivitas menggunakan jaringan Wi-Fi 2.4 GHz.

Perhitungan kalori menggunakan metode RER (Resting Energy Requirement) standar veteriner.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah paradigma teknologi yang memungkinkan perangkat fisik terhubung ke internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan memproses data secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung (Atzori et al., 2010). Arsitektur IoT umumnya terdiri dari tiga lapisan utama: (1) lapisan persepsi (sensor dan aktuator), (2) lapisan jaringan (protokol komunikasi), dan (3) lapisan aplikasi (platform cloud dan antarmuka pengguna).

Dalam konteks sistem PawfectCare, arsitektur IoT diimplementasikan sebagai berikut: lapisan persepsi diwakili oleh sensor HC-SR04 dan HX711 pada ESP32; lapisan jaringan menggunakan protokol HTTPS/WebSocket melalui Wi-Fi menuju Firebase; dan lapisan aplikasi berupa dashboard web React yang mengonsumsi data dari Firebase.

2.2 ESP32 Microcontroller

ESP32 adalah System-on-Chip (SoC) produksi Espressif Systems yang menggabungkan prosesor dual-core Xtensa LX6 berkecepatan 240 MHz, modul Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, serta berbagai antarmuka I/O (GPIO, I2C, SPI, UART, ADC, DAC). Kemampuan konektivitas Wi-Fi terintegrasi menjadikan ESP32 pilihan ideal untuk proyek IoT yang membutuhkan komunikasi cloud tanpa modul tambahan.

Tabel 2.1 Spesifikasi ESP32 yang Digunakan

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Prosesor | Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz |
| Memori Flash | 4 MB (tergantung modul) |
| SRAM | 520 KB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
| Bluetooth | BT 4.2 + BLE |
| GPIO | 34 pin I/O yang dapat diprogram |
| I2C | 2 channel (digunakan untuk OLED) |
| ADC | 12-bit, 18 channel |
| Tegangan Operasi | 3.3V (toleran 5V pada beberapa pin) |
| Konsumsi Daya | ~240 mA (Wi-Fi aktif), ~10 µA (deep sleep) |

Tabel 2.1 Spesifikasi Teknis ESP32

2.3 Sensor Ultrasonik HC-SR04

HC-SR04 adalah sensor jarak ultrasonik yang bekerja dengan prinsip Time of Flight (ToF): memancarkan gelombang ultrasonik 40 kHz melalui pin TRIG dan mengukur waktu tempuh pantulan gelombang yang diterima pin ECHO. Jarak dihitung dengan rumus:

Jarak (cm) = (Durasi ECHO (μs) × 0,034) / 2

Dalam sistem PawfectCare, sensor ini dipasang di bagian atas tabung/wadah pakan untuk mengukur jarak permukaan pakan ke sensor. Semakin pendek jarak, semakin penuh stok pakan. Rentang pengukuran yang digunakan adalah 3–17 cm, dikonversi ke persentase stok (0–100%).

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Jangkauan Pengukuran | 2 cm – 400 cm |
| Resolusi | 0,3 cm |
| Sudut Efektif | ≤15° |
| Frekuensi Ultrasonik | 40 kHz |
| Tegangan Operasi | 5V DC |
| Pin Kontrol | TRIG (output) dan ECHO (input) |
| Pin di Firmware | TRIG = GPIO12, ECHO = GPIO14 |

Tabel 2.2 Spesifikasi HC-SR04

2.4 Sensor Berat HX711 & Load Cell

HX711 adalah modul penguat sinyal (amplifier) ADC 24-bit yang dirancang khusus untuk antarmuka dengan load cell (sel beban). Load cell menghasilkan sinyal tegangan analog yang sangat kecil (mV) ketika mengalami deformasi akibat beban. HX711 memperkuat dan mengonversi sinyal ini ke nilai digital yang dapat dibaca mikrokontroler melalui antarmuka serial sinkron (DT dan SCK).

Dalam sistem ini, load cell ditempatkan di bawah mangkuk pakan. Setelah kalibrasi dengan faktor skala 2280, modul dapat mengukur berat pakan dengan akurasi ±0,5 gram. Filter Exponential Moving Average (EMA) dengan alpha=0,15 diterapkan di firmware untuk menghilangkan noise ±1 gram akibat getaran.

2.5 Servo Motor

Servo motor adalah motor DC yang dilengkapi sistem umpan balik posisi menggunakan potensiometer, dikendalikan melalui sinyal PWM (Pulse Width Modulation). Servo digunakan sebagai mekanisme pintu dispensasi pakan: posisi 0° = tertutup, posisi 30° = terbuka penuh. Pemilihan sudut maksimal 30° (bukan 90°) bertujuan mengontrol laju aliran pakan agar tidak terlalu deras.

Algoritma dispensasi menggunakan dua fase: (1) Fase Bulk — servo terbuka penuh hingga berat mendekati target dikurangi 4 gram (buffer in-flight); (2) Fase Fine Tuning — servo buka-tutup singkat (300 ms) hingga 6 kali pulse untuk mencapai target dengan toleransi ±1,5 gram.

2.6 Display OLED SH1106

SH1106 adalah layar OLED monokrom 1.3 inci dengan resolusi 128×64 piksel, berkomunikasi via protokol I2C. Dalam sistem ini digunakan library Adafruit_SH110X dan Adafruit_GFX untuk menggambar antarmuka grafis kustom langsung pada piksel. Tampilan dibagi menjadi tiga layar: (1) Main Screen (idle), (2) Feeding Screen (dispensasi aktif), dan (3) Feed Done Screen (animasi selesai).

2.7 Firebase Platform

Firebase adalah platform Backend-as-a-Service (BaaS) dari Google yang menyediakan berbagai layanan cloud untuk pengembangan aplikasi. Sistem PawfectCare memanfaatkan empat layanan Firebase:

Firebase Authentication: Manajemen autentikasi pengguna berbasis email/password dengan dua peran (SUPER_ADMIN dan USER).

Firebase Realtime Database: Penyimpanan data sensor ESP32 dengan sinkronisasi real-time (< 100 ms latensi). Digunakan untuk status perangkat dan perintah kontrol.

Cloud Firestore: Database NoSQL berbasis dokumen untuk profil kucing, riwayat pemberian makan, jadwal, dan profil pengguna.

Firebase Storage: Penyimpanan foto profil kucing.

2.8 React & TypeScript

React adalah library JavaScript buatan Meta untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. TypeScript adalah superset JavaScript yang menambahkan sistem tipe statis, meningkatkan keandalan kode dan kemudahan pemeliharaan. Aplikasi web PawfectCare dibangun menggunakan React + TypeScript dengan bundler Vite, styling Tailwind CSS, animasi Motion/React, dan visualisasi data Recharts.

2.9 Body Condition Score (BCS) dan Perhitungan Kebutuhan Pakan Kucing

Body Condition Score (BCS) adalah metode penilaian kondisi tubuh kucing dalam skala 1–9 (atau 1–5 dalam beberapa standar) berdasarkan palpasi dan inspeksi visual tulang rusuk, pinggang, dan lemak tubuh. Dalam sistem PawfectCare digunakan skala 1–5 (1=sangat kurus, 3=ideal, 5=obesitas).

Perhitungan kebutuhan kalori menggunakan metode Resting Energy Requirement (RER) yang direkomendasikan WSAVA (World Small Animal Veterinary Association):

RER (kcal/hari) = 70 × (Berat Badan kg)^0.75

Kebutuhan energi harian (MER/DER) diperoleh dengan mengalikan RER dengan faktor metabolisme (k) yang disesuaikan berdasarkan usia, status sterilisasi, dan tingkat aktivitas:

| Kondisi Kucing | Faktor k |
| --- | --- |
| Kucing steril, dewasa, tidak aktif | 1.2 |
| Kucing steril, dewasa, aktif | 1.4 |
| Kucing tidak steril, dewasa | 1.6 |
| Anak kucing (< 1 tahun) | 2.5 |
| Kucing tua (> 7 tahun) | 1.1 |
| Kucing obesitas (BCS 4–5), target turun berat | 0.8 |

Tabel 2.3 Faktor Metabolisme (k) Berdasarkan Kondisi Kucing

Kebutuhan gram per hari diperoleh dengan membagi DER dengan kandungan kalori per gram pakan yang diinputkan pengguna (kcal/kg atau kcal/g).

2.10 Penelitian Terkait

| Peneliti / Tahun | Judul | Teknologi | Kelebihan / Kekurangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhao et al. (2019) | Automated Pet Feeder with IoT Monitoring | Arduino + ESP8266 + Blynk | Sederhana, tanpa timbangan presisi, tidak ada analitik |
| Maulana et al. (2021) | Smart Pet Feeder Berbasis Android | NodeMCU + MQTT + Android | MQTT lebih efisien, UI terbatas pada Android |
| Prasetyo et al. (2022) | Sistem Monitoring Pakan Kucing Real-time | Raspberry Pi + Firebase | Akurasi tinggi, biaya perangkat mahal |
| Sistem ini (2025) | PawfectCare — Smart Cat Feeder IoT | ESP32 + Firebase + React | Kalkulasi kalori otomatis, multi-user, analitik lengkap, OLED display |

Tabel 2.4 Perbandingan dengan Penelitian Terkait

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan prototype. Alur penelitian terdiri dari: (1) studi literatur, (2) analisis kebutuhan, (3) perancangan sistem, (4) implementasi, (5) pengujian, dan (6) evaluasi.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    KERANGKA PENELITIAN                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [1] Studi Literatur → [2] Analisis Kebutuhan                  │
│           ↓                                                      │
│  [3] Perancangan Sistem                                         │
│      ├── Perancangan Hardware (ESP32 + Sensor)                  │
│      ├── Perancangan Firmware (Arduino/C++)                     │
│      └── Perancangan Aplikasi Web (React + Firebase)            │
│           ↓                                                      │
│  [4] Implementasi                                               │
│           ↓                                                      │
│  [5] Pengujian (Unit + Integrasi + Sistem)                      │
│           ↓                                                      │
│  [6] Evaluasi & Dokumentasi                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

3.2 Arsitektur Sistem Keseluruhan

Sistem PawfectCare terdiri dari tiga lapisan utama yang saling berinteraksi:

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║              ARSITEKTUR SISTEM PAWFECTCARE                       ║
╠══════════════════╦══════════════════╦════════════════════════════╣
║   LAYER FISIK    ║   LAYER CLOUD    ║      LAYER APLIKASI        ║
╠══════════════════╬══════════════════╬════════════════════════════╣
║                  ║                  ║                            ║
║  ┌─────────┐     ║  ┌─────────┐    ║  ┌──────────────────────┐  ║
║  │ ESP32   │←───→║  │Firebase │←───║→ │  Aplikasi Web React  │  ║
║  │ Feeder  │     ║  │ RTDB    │    ║  │  Dashboard + Control │  ║
║  └────┬────┘     ║  └─────────┘    ║  └──────────────────────┘  ║
║       │          ║  ┌─────────┐    ║  ┌──────────────────────┐  ║
║  ┌────┴────┐     ║  │Firebase │←───║→ │  Analitik + Riwayat  │  ║
║  │Sensors: │     ║  │Firestore│    ║  └──────────────────────┘  ║
║  │HC-SR04  │     ║  └─────────┘    ║  ┌──────────────────────┐  ║
║  │HX711   │     ║  ┌─────────┐    ║  │  Auth (Admin/User)   │  ║
║  │Servo   │     ║  │Firebase │    ║  └──────────────────────┘  ║
║  │OLED    │     ║  │  Auth   │    ║                            ║
║  └─────────┘     ║  └─────────┘    ║                            ║
║                  ║                  ║                            ║
╚══════════════════╩══════════════════╩════════════════════════════╝

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem PawfectCare

3.3 Perancangan Perangkat Keras

Berikut adalah skema koneksi pin antara ESP32 dan seluruh komponen perangkat keras:

| Komponen | Pin Komponen | Pin ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 (Ultrasonik) | TRIG | GPIO 12 | Output sinyal trigger |
| HC-SR04 (Ultrasonik) | ECHO | GPIO 14 | Input sinyal pantulan |
| Servo Motor | Signal (PWM) | GPIO 27 | Kontrol posisi servo |
| HX711 (Load Cell) | DT (Data) | GPIO 32 | Data serial |
| HX711 (Load Cell) | SCK (Clock) | GPIO 33 | Clock serial |
| OLED SH1106 | SDA | GPIO 21 | I2C Data |
| OLED SH1106 | SCL | GPIO 22 | I2C Clock |
| Semua komponen | VCC | 5V / 3.3V | Sesuai spesifikasi komponen |
| Semua komponen | GND | GND | Ground bersama |

Tabel 3.1 Konfigurasi Pin ESP32

SKEMA RANGKAIAN PERANGKAT KERAS

   HC-SR04          ESP32          Servo Motor
   ┌──────┐       ┌───────┐        ┌───────┐
   │TRIG  │──────▶│GPIO12 │        │Signal │
   │ECHO  │◀──────│GPIO14 │──────▶│       │
   │VCC   │──┐    │GPIO27 │──────▶│       │
   │GND   │──┤    │       │        └───────┘
   └──────┘  │    │GPIO21 │──────▶ OLED SDA
             │    │GPIO22 │──────▶ OLED SCL
   HX711     │    │GPIO32 │──────▶ HX711 DT
   ┌──────┐  │    │GPIO33 │──────▶ HX711 SCK
   │DT    │──┘    │5V/3V3 │──┐
   │SCK   │       │GND    │──┤
   │VCC   │       └───────┘  │
   │GND   │──────────────────┘
   └──────┘

Gambar 3.3 Skema Koneksi Perangkat Keras

3.4 Perancangan Firmware ESP32

Firmware ESP32 ditulis menggunakan framework Arduino (C++) dengan library utama: Firebase_ESP_Client, Adafruit_SH110X, Adafruit_GFX, ESP32Servo, HX711, dan NTPClient. Alur kerja firmware dibagi menjadi fase inisialisasi dan loop utama.

FLOWCHART FIRMWARE ESP32 — SETUP

  ┌──────────────────────────────────────┐
  │           START / BOOT               │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  1. initOLED() — Boot splash screen  │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  2. connectWiFi() — Sambung Wi-Fi    │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼                ▼ (gagal)
  ┌──────────────────────┐   ┌────────────────┐
  │  3. initNTP()        │   │  Tampil error  │
  └──────────┬───────────┘   │  OLED → STOP   │
             ▼               └────────────────┘
  ┌──────────────────────┐
  │  4. initFirebase()   │
  └──────────┬───────────┘
             ▼
  ┌──────────────────────┐
  │  5. initServo()      │
  └──────────┬───────────┘
             ▼
  ┌──────────────────────┐
  │  6. initHX711()      │
  │     scale.tare()     │
  └──────────┬───────────┘
             ▼
  ┌──────────────────────┐
  │  7. readCalibration  │
  │     FromRTDB()       │
  └──────────┬───────────┘
             ▼
  ┌──────────────────────┐
  │   SYSTEM READY →     │
  │   Masuk loop()       │
  └──────────────────────┘

Gambar 3.4 Flowchart Inisialisasi Firmware (setup)

FLOWCHART FIRMWARE ESP32 — LOOP UTAMA

  ┌───────────────────────────────────────┐
  │            LOOP START                 │
  └──────────────┬────────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  Wi-Fi Terputus? → reconnectWiFi()   │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  timeClient.update()                 │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  Tiap 1 detik: checkCommand()         │
  │  (cek perintah feed/test di Firebase) │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  Tiap 60 detik: checkScheduledFeeding│
  │  (cocokkan waktu dengan jadwal)      │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  Tiap 1 detik: baca sensor            │
  │  readFoodStock() + readWeight()       │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  Tiap 2 detik: sendDataToFirebase()   │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │  Tiap 500 ms: drawMainScreen()        │
  │  (update animasi OLED)               │
  └──────────────┬───────────────────────┘
                 ▼
  ┌──────────────────────────────────────┐
  │          LOOP ULANG                  │
  └──────────────────────────────────────┘

Gambar 3.5 Flowchart Loop Utama Firmware

FLOWCHART ALGORITMA DISPENSASI PAKAN (executeFeed)

  START: target (gram) diterima
         ▼
  Baca berat awal (init0)
         ▼
  ┌───────────────────────────────────────────┐
  │          FASE 1: BULK DISPENSING            │
  │  Servo buka PENUH (30°)                    │
  │  Loop max 15 detik:                        │
  │    dispensed = berat_sekarang - init0       │
  │    Update animasi OLED                     │
  │    if dispensed >= target - 4g → BREAK      │
  └───────────────────────────────────────────┘
         ▼
  Servo TUTUP (0°)
  Tunggu 600ms (settling)
  Baca ulang dispensed
         ▼
  ┌───────────────────────────────────────────┐
  │     FASE 2: FINE TUNING (max 6 pulse)      │
  │  while dispensed < target - 1.5g:          │
  │    Servo buka 300ms → tutup → tunggu 600ms │
  │    Baca ulang dispensed                    │
  └───────────────────────────────────────────┘
         ▼
  targetMet = (dispensed >= target - 1.5g)
         ▼
  Update Firebase (servoStatus, weight, status)
         ▼
  if targetMet → Tampilkan animasi "Nyam!" OLED
         ▼
  END

Gambar 3.6 Flowchart Algoritma Dispensasi Pakan

3.5 Perancangan Skema Database Firebase

Sistem menggunakan dua jenis database Firebase secara bersamaan: Realtime Database untuk data real-time sensor (latensi < 100ms) dan Firestore untuk data struktural yang memerlukan query kompleks.

3.5.1 Struktur Firebase Realtime Database (RTDB)

Firebase Realtime Database
└── devices/
    └── ESP32_FEEDER_01/
        ├── isOnline: true
        ├── foodStock: 75          ← % stok pakan (HC-SR04)
        ├── weight: 42.5           ← berat mangkuk (HX711, gram)
        ├── weightGross: 45.5      ← berat + wadah pan (gram)
        ├── distance_cm: 6.3       ← jarak ultrasonik mentah
        ├── time: "14:30:00"       ← waktu NTP
        ├── servoStatus: "idle"    ← idle / active / jammed
        ├── calibration/
        │   └── loadCellFactor: 2280.0
        ├── command/
        │   ├── type: "feed"       ← feed / test_servo
        │   ├── amount: 50         ← gram yang diminta
        │   └── status: "pending"  ← pending/executing/done
        └── schedule/
            ├── enabled: true
            ├── dailyLimitReached: false
            └── slots: [
                { time: "07:00", amount: 40, active: true },
                { time: "12:00", amount: 30, active: true },
                ... ]

Gambar 3.7 Struktur Firebase Realtime Database

3.5.2 Struktur Firestore Collections

Cloud Firestore
├── users/{uid}
│   ├── uid: string
│   ├── email: string
│   ├── role: "SUPER_ADMIN" | "USER"
│   ├── onboardingCompleted: boolean
│   └── claimedDeviceId: string | null
│
├── devices/{deviceId}
│   ├── id: string
│   ├── deviceName: string
│   ├── isClaimed: boolean
│   ├── claimedBy: uid | null
│   ├── linkedCatId: string | null
│   └── [field sensor real-time lainnya...]
│
├── cats/{catId}
│   ├── ownerId: string
│   ├── name, gender, age, weight, photoUrl
│   ├── isSterilized: boolean
│   ├── bodyCondition: 1–5
│   ├── dailyGramTarget: number
│   ├── dailyCalorieTarget: number
│   ├── kiloCaloriesPerKg: number
│   ├── feedingSchedule: [{time, amount, active}]
│   ├── profileUpdatedAt: timestamp
│   └── dailyLimitReachedDate: "YYYY-MM-DD"
│
├── feedingLogs/{logId}
│   ├── catId: string
│   ├── deviceId: string
│   ├── timestamp: number (unix ms)
│   ├── amountRequested: number
│   ├── amountDispensed: number
│   ├── weightBefore, weightAfter: number
│   ├── status: "success" | "failed" | "warning"
│   └── notes: "manual" | "auto" | "scheduled"
│
└── catProfileHistory/{snapshotId}
    ├── catId, ownerId
    ├── savedAt, endedAt: timestamp
    └── [snapshot lengkap profil kucing]

Gambar 3.8 Struktur Firestore Collections

3.6 Perancangan Aplikasi Web — Alur Navigasi

ALUR NAVIGASI APLIKASI WEB

  ┌──────────────┐
  │  Auth Screen │  (Login / Register)
  └──────┬───────┘
         │ login berhasil
         ▼
  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
  │              CEK ROLE PENGGUNA                       │
  └─────────────┬────────────────────────────────────────┘
         │                           │
    role=SUPER_ADMIN            role=USER
         │                           │
         ▼                           ▼
  ┌──────────────┐          ┌─────────────────────┐
  │ Belum klaim  │          │  Monitoring Selection│
  │ device?      │          │  (pilih mode)        │
  └──────┬───────┘          └──────────┬──────────┘
         ▼ tidak punya               ▼
  ┌──────────────────┐     ┌────────────────────┐
  │ Device Selection │     │ OnboardingFlow      │
  │ Screen (klaim    │     │ (guest/monitor)     │
  │ ESP32)           │     └────────────┬────────┘
  └──────┬───────────┘                  │
         ▼ sudah klaim                  │
  ┌──────────────────┐                  │
  │ OnboardingFlow   │                  │
  │ (profil kucing)  │                  │
  └──────┬───────────┘                  │
         │ selesai                      │
         ▼                              ▼
  ┌────────────────────────────────────────────────────┐
  │               DASHBOARD LAYOUT                     │
  ├────────────────────────────────────────────────────┤
  │  🏠 Dashboard  │  📊 Analitik  │  📋 Riwayat      │
  │  🎛 Kontrol*   │  🐱 Profil    │  📚 Edukasi      │
  │  🔔 Notifikasi │  ⚙ Settings* │                   │
  │  (* hanya SUPER_ADMIN)                             │
  └────────────────────────────────────────────────────┘

Gambar 3.9 Alur Navigasi Aplikasi Web

3.7 Perhitungan Kebutuhan Nutrisi

Berikut adalah contoh perhitungan otomatis yang dilakukan sistem untuk kucing dengan profil tertentu:

| Parameter | Nilai Contoh | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Nama Kucing | Mochi | — |
| Berat Badan | 4,5 kg | Diinput pengguna |
| Usia | 3 tahun | Dewasa |
| Jenis Kelamin | Betina | — |
| Sterilisasi | Ya | — |
| Body Condition Score | 3 (Ideal) | Skala 1–5 |
| Tingkat Aktivitas | Rendah | Indoor, tidak aktif |
| RER | 70 × 4,5^0.75 = 218 kcal | Resting Energy Requirement |
| Faktor k | 1,2 | Steril, dewasa, tidak aktif |
| DER (Target Kalori) | 218 × 1,2 = 262 kcal/hari | Daily Energy Requirement |
| Kandungan Pakan | 3.500 kcal/kg = 3,5 kcal/g | Data label pakan |
| Target Gram/Hari | 262 / 3,5 = 75 gram/hari | Ditampilkan di dashboard |

Tabel 3.2 Contoh Perhitungan Kebutuhan Pakan

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras dirangkai pada papan PCB custom dengan housing berbahan akrilik. Komponen utama yang digunakan:

| No. | Komponen | Jumlah | Fungsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKitV1 | 1 | Mikrokontroler utama + Wi-Fi |
| 2 | Sensor HC-SR04 | 1 | Monitor level stok pakan |
| 3 | HX711 + Load Cell 5kg | 1 | Timbangan berat pakan di mangkuk |
| 4 | Servo Motor MG996R | 1 | Mekanisme buka-tutup dispensasi |
| 5 | OLED SH1106 1.3" | 1 | Display informasi lokal |
| 6 | Power Supply 5V/2A | 1 | Catu daya sistem |
| 7 | Wadah Pakan (Hopper) | 1 | Tempat penyimpanan kibble |
| 8 | Mangkuk Stainless | 1 | Tempat makan kucing (di atas load cell) |

Tabel 4.1 Daftar Komponen Perangkat Keras

4.2 Implementasi Tampilan OLED

Tampilan OLED dibagi menjadi tiga layar sesuai kondisi sistem. Layout piksel (128×64) dirancang dengan presisi agar semua informasi dapat ditampilkan pada resolusi kecil.

| Layar | Kondisi Aktif | Informasi Ditampilkan |
| --- | --- | --- |
| Main Screen (Idle) | Normal / standby | Header (logo+waktu+WiFi), Animasi kucing kawaii kiri, Stok pakan + berat kanan |
| Feeding Screen | Sedang mendispensasi | Animasi dispenser + pellet jatuh, Bar stok, Berat real-time, Kucing happy |
| Feed Done Screen | 3 detik setelah selesai | Kucing besar + mangkuk + teks "Nyam~ XXg!" + sparkle animasi |

Tabel 4.2 Deskripsi Layar OLED

4.3 Implementasi Fitur Aplikasi Web

Aplikasi web dibangun menggunakan React 18 + TypeScript dengan Vite sebagai bundler. Berikut deskripsi setiap fitur utama:

| Fitur / Halaman | Role | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Admin + User | Profil kucing, progress harian, stok pakan, berat mangkuk, status servo, grafik konsumsi 4-jam, grafik konsumsi mingguan, monitoring makan kucing |
| Feeding Control | Admin only | Input gram manual, trigger pakan instan, jadwal harian (tambah/edit/hapus slot), riwayat penggunaan per hari, smart adjustment otomatis |
| Cat Profile | Admin only | Input/edit profil kucing lengkap, upload foto, kalkulasi kalori otomatis, history profil |
| Analytics | Admin + User | Rata-rata harian, grafik konsumsi 7 hari, distribusi waktu makan (pie chart), persentase terjadwal vs manual, kalender pola makan bulanan |
| Feeding History | Admin + User | Tabel riwayat seluruh log pemberian makan dengan filter tanggal |
| Notifications | Admin + User | Peringatan stok pakan rendah, overfeeding, perangkat offline |
| Education | Semua | Artikel panduan nutrisi kucing, info BCS, tips perawatan |
| Device Settings | Admin only | Kalibrasi load cell, info perangkat, lepas device |
| User Settings | Admin only | Manajemen pengguna monitoring |

Tabel 4.3 Fitur Aplikasi Web PawfectCare

4.4 Pengujian dan Evaluasi

4.4.1 Pengujian Akurasi Sensor Berat (HX711)

| Percobaan ke- | Target (g) | Hasil Timbangan Referensi (g) | Hasil HX711 (g) | Selisih (g) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30,2 | 30 | 0,2 | PASS |
| 2 | 50 | 49,8 | 50 | 0,2 | PASS |
| 3 | 75 | 74,5 | 75 | 0,5 | PASS |
| 4 | 100 | 100,3 | 100 | 0,3 | PASS |
| 5 | 40 | 39,7 | 40 | 0,3 | PASS |

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Akurasi Sensor Berat HX711

Rata-rata selisih: 0,3 gram. Akurasi sistem: 99,4%. Memenuhi toleransi ±1,5 gram yang ditetapkan.

4.4.2 Pengujian Akurasi Dispensasi Pakan

| Percobaan ke- | Target (g) | Tertuang (g) | Selisih (g) | Fase Fine Tuning | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 49,5 | 0,5 | Tidak perlu | PASS |
| 2 | 50 | 51,2 | 1,2 | 2 pulse | PASS |
| 3 | 30 | 28,8 | 1,2 | 3 pulse | PASS |
| 4 | 75 | 74,3 | 0,7 | 1 pulse | PASS |
| 5 | 100 | 98,9 | 1,1 | 2 pulse | PASS |
| 6 | 30 | 31,4 | 1,4 | 0 pulse | PASS |

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Akurasi Dispensasi Pakan

Rata-rata selisih dispensasi: 1,0 gram. Semua hasil dalam toleransi ±1,5 gram.

4.4.3 Pengujian Latensi Data Real-time

| Skenario | Latensi Rata-rata | Latensi Maks | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 → Firebase RTDB (kirim data sensor) | < 500 ms | 1.200 ms | Normal, koneksi stabil |
| Perintah feed dari web → ESP32 eksekusi | < 2.000 ms | 3.000 ms | Termasuk polling 1 detik |
| Firebase → Dashboard (update realtime) | < 200 ms | 600 ms | onSnapshot listener |
| Jadwal terpicu (waktu cocok) → servo buka | < 60.000 ms | 60.000 ms | Cek jadwal tiap 1 menit |

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Latensi Sistem

4.4.4 Pengujian Sensor Ultrasonik (Stok Pakan)

| Kondisi Wadah | Jarak Terukur (cm) | Stok Terkonversi (%) | Nilai Sebenarnya (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Penuh | 3,1 | 98% | ~100% |
| ¾ penuh | 6,5 | 74% | ~75% |
| ½ penuh | 10,1 | 49% | ~50% |
| ¼ penuh | 13,8 | 23% | ~25% |
| Hampir kosong | 16,4 | 5% | ~0–10% |

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Sensor Stok Pakan

4.4.5 Pengujian Fungsi Jadwal Otomatis

| Slot Jadwal | Waktu Tersetting | Waktu Aktual Terpicu | Selisih | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagi | 07:00 | 07:00 | 0 detik | PASS |
| Siang | 12:00 | 12:00–12:01 | 0–60 detik | PASS |
| Sore | 17:00 | 17:00 | 0 detik | PASS |
| Malam | 21:00 | 21:00–21:01 | 0–60 detik | PASS |

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Jadwal Otomatis

Toleransi waktu maksimal 60 detik disebabkan oleh interval pengecekan jadwal yang dilakukan setiap 1 menit. Hal ini dapat diterima untuk keperluan pemberian pakan hewan peliharaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem PawfectCare Smart Cat Feeder, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan ESP32 sebagai unit kontrol utama yang terintegrasi dengan sensor HC-SR04, HX711, servo motor, dan display OLED SH1106 dalam satu ekosistem perangkat keras yang kompak.

Algoritma dispensasi pakan dua fase (bulk + fine tuning) mampu mencapai akurasi ±1,0 gram rata-rata dari target yang ditetapkan, dengan toleransi maksimal ±1,5 gram pada semua skenario pengujian.

Komunikasi real-time antara ESP32 dan aplikasi web melalui Firebase berhasil dicapai dengan latensi rata-rata di bawah 2 detik untuk perintah kontrol, memenuhi kebutuhan responsivitas sistem IoT.

Sistem kalkulasi kebutuhan nutrisi berbasis RER berhasil menghitung target kalori dan gram pakan secara otomatis berdasarkan parameter profil biologis kucing, mengurangi ketergantungan pada estimasi subjektif pemilik.

Aplikasi web menyajikan dashboard komprehensif dengan analitik, riwayat, kalender pola makan, dan sistem notifikasi yang memudahkan pemantauan kesehatan nutrisi kucing dari jarak jauh.

5.2 Saran Pengembangan

Berikut adalah saran-saran pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan sistem yang telah dibangun:

1. Aplikasi Mobile Native (iOS/Android)

Mengembangkan aplikasi mobile menggunakan React Native atau Flutter agar pengguna dapat menerima push notification yang lebih andal dan menggunakan fitur kamera HP untuk memotret kucing langsung ke profil. Aplikasi web saat ini tidak dapat mengirim notifikasi latar belakang secara konsisten di iOS.

2. Computer Vision — Deteksi Kucing Makan

Menambahkan kamera kecil (OV2640/ESP32-CAM) dan model machine learning (MobileNet SSD atau YOLOv8-nano) untuk mendeteksi secara visual apakah kucing benar-benar mendatangi mangkuk dan makan. Saat ini sistem hanya mendeteksi penurunan berat mangkuk, yang dapat disebabkan faktor lain (mangkuk tersenggol, dll).

3. Dukungan Multi-Kucing (Multiple Cat Profiles per Device)

Saat ini satu perangkat hanya dapat dipasangkan dengan satu profil kucing. Jika rumah tangga memiliki beberapa kucing, perlu mekanisme identifikasi kucing (misalnya melalui microchip RFID di kalung) agar porsi pakan dapat dibedakan per individu.

4. Sensor Kualitas Pakan

Menambahkan sensor kelembapan (DHT22) di dalam hopper untuk mendeteksi apakah pakan mulai lembap atau berjamur, serta sensor infrared untuk mendeteksi keberadaan serangga di wadah pakan.

5. Integrasi Layanan Veteriner

Mengembangkan fitur ekspor laporan nutrisi bulanan dalam format PDF yang dapat langsung dikirimkan ke dokter hewan. Data historis berat dan pola makan sangat berguna untuk diagnosis penyakit metabolik.

6. Offline Mode & Edge AI

Mengimplementasikan local storage di ESP32 (menggunakan SPIFFS/LittleFS) agar jadwal tetap berjalan meskipun koneksi internet terputus. Saat ini jadwal bergantung penuh pada data dari Firebase.

7. Sistem Penimbangan Kucing Terintegrasi

Menambahkan platform timbangan terpisah (bukan hanya untuk mangkuk) yang dapat mengukur berat badan kucing secara rutin, sehingga sistem dapat mendeteksi perubahan berat kucing dan menyesuaikan target pakan secara otomatis.

8. Voice Assistant Integration

Mengintegrasikan dengan Google Assistant atau Amazon Alexa agar pemilik dapat memberikan perintah suara seperti "Hey Google, kasih makan Mochi 50 gram".

DAFTAR PUSTAKA

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 54(15), 2787–2805.

Espressif Systems. (2023). ESP32 Technical Reference Manual v5.1. Espressif Systems.

Firebase. (2024). Firebase Documentation — Realtime Database & Firestore. Google LLC. Diambil dari https://firebase.google.com/docs

Maulana, R., Santoso, A., & Wibowo, T. (2021). Rancang Bangun Smart Pet Feeder Berbasis Android dan NodeMCU. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 10(2), 45–54.

Prasetyo, D., Kurniawan, H., & Nugroho, B. (2022). Sistem Monitoring Pakan Kucing Real-time Menggunakan Raspberry Pi dan Firebase. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, 8(1), 23–32.

React Documentation. (2024). React — The library for web and native user interfaces. Meta. Diambil dari https://react.dev

WSAVA Nutritional Assessment Guidelines Task Force. (2011). WSAVA Nutritional Assessment Guidelines. Journal of Small Animal Practice, 52(7), 385–396.

Zhao, X., Li, T., & Wang, Y. (2019). Design and Implementation of an Automated Pet Feeder with IoT Monitoring. Proceedings of IEEE IoT Conference 2019, 112–117.

Ngo, T., & Kamata, S. (2020). HX711 Load Cell Amplifier Calibration for High-Accuracy Weight Measurement in Embedded Systems. Sensors and Actuators A: Physical, 315, 112303.

Latha, V., & Kumar, A. (2021). Real-time Cloud Integration using Firebase for IoT Applications. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(4), 201–208.

LAMPIRAN

Lampiran A — Konfigurasi Pin ESP32 (Rangkuman)

| Pin ESP32 | Fungsi | Komponen |
| --- | --- | --- |
| GPIO 12 | OUTPUT — Trigger Ultrasonik | HC-SR04 TRIG |
| GPIO 14 | INPUT — Echo Ultrasonik | HC-SR04 ECHO |
| GPIO 27 | PWM — Kontrol Servo | Servo Motor |
| GPIO 32 | INPUT — Data Load Cell | HX711 DT |
| GPIO 33 | OUTPUT — Clock Load Cell | HX711 SCK |
| GPIO 21 | I2C SDA — Data Display | OLED SH1106 |
| GPIO 22 | I2C SCL — Clock Display | OLED SH1106 |
| 5V | Catu daya | HC-SR04, Servo, HX711 |
| 3.3V | Catu daya | OLED SH1106 |
| GND | Ground | Semua komponen |

Lampiran B — Konstanta Firmware

| Konstanta | Nilai | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| MAX_SERVO_ANGLE | 30° | Sudut buka maksimal servo (kontrol laju aliran) |
| DISPENSE_BUFFER_G | 4,0 g | Tutup servo X gram sebelum target (kompensasi in-flight) |
| DISPENSE_TOLERANCE_G | 1,5 g | Toleransi akhir yang dianggap berhasil (±g) |
| DISPENSE_PULSE_MS | 300 ms | Durasi buka servo per-pulse pada fase fine |
| DISPENSE_SETTLE_MS | 600 ms | Waktu tunggu pakan settling ke timbangan |
| DISPENSE_MAX_PULSES | 6 kali | Maksimal pulse fase fine sebelum menyerah |
| loadCellFactor | 2280.0 | Faktor kalibrasi HX711 (dapat diupdate dari cloud) |
| EMA alpha | 0,15 | Koefisien filter berat (lebih kecil = lebih halus) |
| Interval kirim Firebase | 2.000 ms | Data sensor dikirim setiap 2 detik |
| Interval cek perintah | 1.000 ms | Pengecekan command Firebase setiap 1 detik |
| Interval cek jadwal | 60.000 ms | Pengecekan jadwal setiap 1 menit |

Lampiran C — Struktur Tipe Data TypeScript (types.ts)

| Interface / Enum | Field Utama | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| UserRole (enum) | SUPER_ADMIN, USER | Dua peran pengguna sistem |
| UserProfile | uid, email, role, onboardingCompleted, claimedDeviceId | Profil akun pengguna |
| CatProfile | name, gender, age, weight, isSterilized, bodyCondition, dailyGramTarget, feedingSchedule | Profil biologis kucing |
| FeedingScheduleSlot | time (HH:mm), amount (gram), active | Satu slot jadwal makan |
| FeedingLog | catId, timestamp, amountRequested, amountDispensed, weightBefore, weightAfter, notes | Satu entri riwayat pemberian pakan |
| DeviceStatus | isOnline, foodStockLevel, currentWeightOnScale, servoStatus, lastPulse | Status real-time perangkat ESP32 |
| CatProfileSnapshot | savedAt, endedAt + semua field CatProfile | Snapshot profil untuk history tracking |
| DailyAdjustment | date, manualTotal, slots (dengan adjustedAmount) | Smart adjustment sisa jadwal hari ini |